中国医学科学院整形外科医院

关于医院新楼各科室各类车项目产品介绍的公示

中国医学科学院整形外科医院（八大处整形医院）近期对整形医院新楼各科室各类车项目产品介绍会。欢迎关心该项目的公司到中国医学科学院整形外科医院设备处报名。

报名电话：18610243077    联系人:颜老师

报名时间：2022年04月11日----2022年04月17日16时

报名方式：电话报名后发送资质电子版（加盖单位公章）

邮寄地址：北京市石景山区八大处路33号整形外科医院设备处

注意：疫情期间未与医院工作人员联系确认前请不要来院也不要邮寄，感谢配合！

报名时请携带以下资料：

产品资质要求：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一,一定要写明销售人员姓名、联系方式）；

2、企业法人给销售人员的授权委托书（附：法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）；

3、生产公司给本公司的授权（非生成企业）；

4、本项目不接受联合体报名；

5、行业信誉、财务状况良好说明文件；

6、相同或类似项目业绩说明；

7、材料质量检测报告；

8、北京市工商局或国家企业信用信息公示系统打印本企业信息；

9、行业其他相关资质；

以上资料一份电子扫描版，并保证真实有效，加盖公章。

整包预算43.61万元

| 序号 | 使用科室 | 货物名称 | 样式/尺寸要求（尺寸不唯一） | 材质要求 | 图片示例 （结构样式材质不唯一） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（26大7小）、病房（大1小3（治疗室）4大（换药室））、麻恢（含ICU）（麻恢，ICU需定制5辆） | 治疗车（46） | 1、储物抽屉：2层 2、推车高度：900mm两层 3、车体尺寸：650*475mm、工作台面有围栏 4、知名品牌万向静音防缠绕脚轮，带刹车 5、其他配件：双污物桶、伸缩台面、抽屉隔板、不锈钢筐、侧面把手等 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金带ABS台面 2、抽屉选用加厚静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；抽屉可选择是否加装隔片 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体及台面10年不褪色 |  |
| 2 | 门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（6）、病房（14）、麻恢（含ICU）（1）、激光中心（1）、减重中心（1） | 抢救车（23） | 1、储物抽屉：5层 2、推车高度：1000mm以下 3、车体尺寸：650*475mm、工作台面有围栏 4、知名品牌万向静音防缠绕脚轮，带刹车 5、其他配件：双污物桶、伸缩台面、抽屉隔板、不锈钢筐、侧面把手等 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金带ABS台面 2、抽屉选用加厚静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；抽屉可选择是否加装隔片 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体及台面10年不褪色 4、可增配输液架、锐器盒支架、氧气瓶支架等 |  |
| 3 | 病房（8）、麻恢（4） | 平车（12） | 1、转运面尺寸：大于1900*650mm，可升降 2、最高位：850mm 3、最低位：550mm 4、最大承重：大于200KG 5、知名品牌万向静音防缠绕脚轮，带刹车 6、其他配件：伸缩台面、把手、输液架等 | 1、车体材质:不锈钢 2、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体及台面10年不褪色 |  |
| 4 | 手术室（2）、麻恢（含ICU）（2）、病房（14） | 病历车（18） | 1、储物抽屉：1/2层，病例储存数量：50本/20本/40本 2、推车高度：910mm两层 3、车体尺寸：400*400mm、工作台面有围栏 4、知名品牌万向静音防缠绕脚轮，带刹车 5、其他配件：CT片盒等 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金带ABS台面 2、抽屉选用加厚静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；抽屉可选择是否加装隔片 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体及台面10年不褪色 4、车体有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；病历夹滑道抽拉自如,无顿挫感 |  |
| 5 | 门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（2）、麻恢（含ICU）（1）、病房（14）、激光中心（1）、门手（2）、手术室（28） | 污衣车（48） | 1、推车高度：900mm两层 2、车体尺寸：800*500mm、 3、知名品牌万向静音防缠绕脚轮，带刹车 4、其他配件：双污物桶、伸缩台面、抽屉隔板、不锈钢筐、侧面把手等 | 1、整体采用优质304#不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 2、四面由多个立柱焊接固定。配优质医用加厚污物袋。 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体10年不老化。 |  |
| 6 | 病房（14）、药房（5） | 发药车（19） | 1、储物抽屉：5层 2、推车高度：920mm两层 3、车体尺寸：650*475mm、工作台面有围栏 4、知名品牌万向静音防缠绕脚轮、带刹车 5、其他配件：双污物桶、伸缩台面、抽屉隔板、不锈钢筐、侧面把手、输液架等 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金带ABS台面 2、抽屉选用加厚静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；抽屉可选择是否加装隔片 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体及台面10年不褪色 |  |
| 7 | 病房（14）、麻恢（含ICU）（1） | 晨护车（15） | - 推车高度：900mm - 车体尺寸：900*550mm、台面有围栏。 - 知名品牌万向静音防缠绕脚轮、带刹车 | 1、车体材质:整体采用优质304#不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 2、整车结实耐用 |  |
| 8 | 手术室（28）、门手（20） | 器械台（48） | 1、车体尺寸：750*500*900mm，带围栏 2、知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车 | 1、车体材质:整体采用优质304＃不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 2、整车结实耐用，易清洗 3、双层台面、三面围栏。围栏高度100mm.防止物品滑落。台面下加装承重筋。台面承重60kg. |  |
| 9 | 手术室（30）、门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（16）、病房（28） | 手术托盘（74） | 1、车体尺寸：600*400*900/1250mm； 2、知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体10年不老化 |  |
| 10 | 手术室（30）、门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（5）、病房（28） | 脚蹬（63） | 1、尺寸500*350*150 2、底部安装尼龙脚套。结实耐用。 | 1、材质:凳面采用优质304#不锈钢材质、耐腐蚀抗氧化。板厚1.2mm，加装防滑胶垫。 2、整车结实耐用，底部采用加厚钢板折弯成型。 |  |
| 11 | 手术室(40) | 垃圾车架（双袋）（40） | - 尺寸770*450*850； - 知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体10年不老化 |  |
| 12 | 手术室（2）、门手（1） | 拖鞋架（3） | - 尺寸:630*560*1630; - 知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车 | 1、车体材质:全部304不锈钢/铝合金 3、整车结实耐用，表面易擦拭消毒，车体10年不老化 |  |
| 13 | 门诊 （含瘢痕，口腔，毛发，注射等中心）（23）、备注14 | 移动输液架（37） | - 尺寸：1100-1950*410mm - 可调节 | - 材质；主体架采用优质304#不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 |  |
| 14 | 药房（125） | 乌龟车（125） | - 尺寸37*50cm，离地13cm； - 知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车； - 自带拼接功能，无需U型扣 | - 材质；整车结实耐用，耐腐蚀抗氧化。 |  |
| 15 | 药房（3） | 围栏推车（3） | - 尺寸：90*60*82cm； - 2、知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车； | - 材质；主体架采用优质304#不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 |  |
| 16 | 药房（4） | 双层推车（4） | - 快速折叠 - 经久耐用 - 环保材料 | - 材质：符合国家标准，耐用抗腐蚀。 |  |
| 17 | 药房（4） | 双层平板车（4） | - 1、尺寸：72*48*92 - 2、知名品牌静音防缠绕脚轮，带刹车； | - 材质；主体架采用优质304#不锈钢材质，耐腐蚀抗氧化。 |  |